中華科技大學危害通識計畫

中華民國94年10月24日

九十四年度第一學期第一次環安小組會議通過

- 緒言

依據勞工安全衛生法第七條及危險物與有害物通識規則第十七條規定，訂定本校危害通識計畫，作為各實驗室工作人員使用危害物質作業之管理手冊及宣導、教育之準則，使每位教職員工生確實認知工作環境中危害物質之特性，迅速掌握危害物質之使用管理狀況，以預防危害之發生，保障人員安全與衛生。

本計畫之重點包括製備化學物質清單、物質安全資料表、危害物質標示、化學物質管理、廢棄物處理、教育訓練等。

- 危害通識推行組織

本校依據勞工安全衛生法第十四條規定，設置校園環境保護暨勞工安全衛生小組及總務處環境安全組(簡稱環安組)，負責規劃推動全校危害通識相關業務。

各系所適用場所負責人及安全衛生人員之職責：

  - 置備及整理化學物質清單。

  - 管理物質安全資料表（MSDS），並隨時更新資料。

  - 新生及新進同事危害通識教育訓練。

  - 協助推動各項危害通識業務。

- 化學物質清單（附件一）

製作化學物質清單，了解各實驗室存放物質種類及數量等詳細資料，於緊急應變及救災時可提供相當之助益。

  - 負責製備清單之人員：

各系所等適用場所負責人及安全衛生人員。

  - 製備過程：

    - 查對購物憑據或清查實驗室化學物質，整理化學物質清單。

    - 清單一份掛置實驗室門口，一份存於實驗室以外之安全場所（如單位辦公室），一份送環安組備查。

  - 清單內容：

    - 基本辨識資料。

    - 製造商或供應商之名稱、地址及電話。

    - 貯存資料：地點及數量。

    - 製單日期。

- 物質安全資料表（附件二）

物質安全資料表（MSDS，Materials Safety Data Sheet）是化學品的身分證，扼要的載明化學物質之特性，例如：儲存分類、防火滅火方法、健康危害訊息及防範措施等資料，教導正確使用化學物質及預防化學危害，收集並整理物質安全資料表，為化學實驗室最重要之課題，亦是實驗室工作場所安全的第一步。

物質安全資料表之主要內容：（1）物品與廠商資料（2）成分辨識資料（3）危害辨識資料（4）急救措施（5）滅火措施（6）洩漏處理方法（7）安全處置與儲存方法（8）暴露預防措施（9）物理及化學性質（10）安全性及反應性（11）毒性資料（12）生態資料（13）廢棄物處置方法（14）運送資料（15）法規資料（16）其他資料。

  - 物質安全資料表取得方式：

    - 要求製造商或供應商提供。

    - 勞工安全衛生研究所等網站下載(http://www.iosh.gov.tw/frame.htm)。

  - 危害物質分類及辨識：

    - 依「危害物及有害物通識規則」之規定，將危害物質分類存放。

    - 依「危害物及有害物通識規則」之規定，危害物質如係混合物，應作整體測試；如未作整體測試，則其健康危害性視同具有各該成分之健康危害性，對於燃燒、爆炸及反應性等物理危害性應使用有科學根據之資料，評估其物理危害性。

  - 物質安全資料表之放置：
含有危害物質之每一物品均應製作物質安全資料表，放置於各實驗場所明顯、容易取得之處。

  - 物質安全資料表之管理：

    - 製造商或供應商提供之物質安全資料表，應確認其正確性，以中文標示，必要時輔以外文。

    - 隨時檢討物質安全資料表正確性，至少每年更新一次。

- 危害物質標示（附件三）

危害認知是推動危害通識之重點工作，而落實危害物質標示可達成危害辨識之目的。危害物質標示應依「危險物及有害物通識規則」規定之顏色及符號，張貼清晰易懂之圖式。

  - 標示分類：

    - 第一類：爆炸物。

    - 第二類：氣體。

    - 第三類：易燃液體。

    - 第四類：易燃固體、自燃性物質及禁水性物質。

    - 第五類：氧化性物質及有機過氧化物。

    - 第六類：毒性物質。

    - 第七類：放射性物質。

    - 第八類：腐蝕性物質。

    - 第九類：其他危險物。

  - 標示內容：

    - 名稱。

    - 主要成分。

    - 危害警告訊息。

    - 危害防範措施。

    - 製造商或供應商之名稱、地址及電話。

  - 標示圖式：

依『危險物及有害物通識規則』規定，標示之圖式形狀為直立四十五度角之正方形（菱形），其最小尺寸如下圖所示。但於小型容器上標示時，得依比例縮小至能辨識清楚為度。

  - 標示取得方式：

    - 向廠商購買或自行印製。

    - 由勞工安全衛生研究所等網站下載。

  - 標示更新與管理：

    - 物質安全資料表之資料修正時，標示應予調整。

    - 容器標示應定期檢視，髒污破損、脫落或遺失時，應即重新黏貼。

  - 危害物質容器屬下列情形，得免標示：

    - 外部容器已標示，僅供內襯且不再取出之內部容器。

    - 內部容器已標示，由外部可見到標示之外部容器。

    - 危害物質取自有標示之容器，且僅供立即使用者。

- 化學物質管理

  - 查詢物質安全資料表（MSDS），不相容之化學物質應分開儲存，可燃性物質應與硝酸、高錳酸鹽及有機氧化物等確實隔離。

  - 危險物及有害物應依「危險物及有害物通識規則」之規定，標示其圖式及內容等安全衛生注意事項。

  - 避免地板走道放置玻璃瓶裝化學藥品，以免意外踢破，造成危害。

  - 揮發性易燃藥品儘量置放於合格之耐燃性抽氣儲存櫃中；不合格抽氣儲存櫃之死角可能滯留易燃氣體，造成危害。

  - 盛裝液體之大型容器，應儘量放置低處（不高於眼球水平視線），桶底可使用托盤盛裝以免意外洩漏之液體。

  - 液體藥品高度儘量不超過人眼水平，以免取藥時墜落傾倒傷及人體。

  - 腐蝕性藥品應以耐蝕塑膠托盤分別放置，以防相互撞擊洩漏時擴大災害。

  - 實驗室藥品櫃靠牆放置者應固定於牆壁，以免震動傾倒。

  - 小型藥品櫃應固定於桌面並裝設防護橫桿，以免掉落地面。

  - 實驗設備箱及實驗設備櫃應關閉上鎖，避免地震時被震開，化學藥品墜落造成災害。

- 廢棄物儲存及處理

實驗室廢棄物之分類依本校實驗室廢液暫行分類標準（附件四）之規定分類，各實驗室廢液分類收集於貯留桶，貯留桶保持密封並黏貼廢液名稱標籤，再委託專業廠商清理。

實驗室廢液之貯存應符合左列規定：
一、廢液應有適當之貯存場所，避免高溫、日曬、雨淋及妨礙走道，勿堆高及置放於             近火源處，最好放置於有抽氣設備之貯存櫃中。
二、不具相容性之廢液應分別貯存，不相容之廢液容器不可混貯。廢液相容表應懸掛    於實驗室明顯之處所，並公告周知。
三、貯存容器應明顯標示其種類與性質，並保持清晰可見，容器如有損壞或洩漏之虞，   應立即更換，並隨時保持容器清潔。
四、廢液貯存場所應有專人管理及洩漏防護設施，以避免遭他人取用或意外洩漏造成   危害。

實驗室廢棄物之清理頻率為每半年一次，於每年六、十二月辦理。

- 教育訓練

依「勞工安全衛生法」第二十三條規定，本校定期辦理危害通識教育訓練，使用或暴露於危害性化學物質實驗室之教職員工生，均應參訓。

  - 課程內容：

    - 一般性勞工安全衛生教育訓練三小時

- 危害通識概要。

- 危害通識管理簡介及法規介紹。

- 危害物質及有害物之標示內容及意義特性。

- 危害物質及有害物之使用、存放、處理及棄置等。

- 危害物質及有害物對人體健康之危害。

- 物質安全資料表之存放、取得方式及表中各項內容介紹。

- 各種危害圖示介紹。

    - 專業性安全衛生教育訓練三小時

      - 使用特定毒性化學物質人員，除接受一般性勞工安全衛生教育訓練外，應再接受專業安全衛生教育訓練。

      - 游離輻射作業人員每年應接受輻射防護在職訓練。

  - 對象：工作性質需進出實驗場所，受本校僱用從事工作獲致工資之教職員工、專兼任研究助理、臨時業務助理及領取工讀津貼之研究生。

  - 教育訓練計畫書：內容包括教育訓練目的、對象、日期、課程內容及時數等。

- 違反「危險物及有害物通識規則」之罰則

  - 違反勞工安全衛生法第七條「危險物及有害物通識規則」之規定，未辦理危害通識有關標示及物質安全資料表等事項，經通知限期改善而不如期改善者，處新台幣三萬元以上，六萬元以下罰鍰。

  - 違反勞工安全衛生法第二十三條及「勞工安全衛生教育訓練規則」第十四條之規定，未辦理危害通識教育訓練，經通知限期改善而不如期改善者，處新台幣三萬元以上，六萬元以下罰鍰。

  - 不接受安全衛生教育訓練，處新台幣三千元以下罰鍰。

- 危害通識計畫之修正程序

本計畫經環境保護小組暨勞工安全衛生委員會認可，並呈請校長校定後公布

實施。修訂時亦同。

相關網站：

| 單位名稱 | 網址 |
| --- | --- |
| 勞工安全衛生研究所 | http://www.iosh.gov.tw/frame.htm |
| 財團法人工業技術研究院 | http://140.96.170.24/emergency/msds.html |
| 行政院環境保護署 | http://www.epa.gov.tw/J/toxic/msds-16items.htm |

附件一

中華科技大學實驗室化學物質清單

| 單位名稱： |  |  |  |  |  | 實驗室地點： 樓 室 |  |  |  |  | 負責老師： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人： |  |  |  |  |  | e-mail： |  |  |  |  | 分機： |  |  |
| 環安組承辦人： |  |  |  | 分機： |  |  |  | e-mail： |  |  | 清點日期： |  |  |
| 化學物質名稱 |  | 廠牌 | 供應商 |  | 純度 |  | 購置日期 |  | 容量 | 庫存量 | 堪用 | 廢棄 | 備註 |

附件二

物質安全資料表

- 物品與廠商資料

物品名稱：

物品編號：

製造商或供應商名稱、地址及電話：

緊急聯絡電話/傳真電話：

- 成分辨識資料

中英文名稱：

同義名稱：

化學文摘社登記號碼（CAS No.）：

危害物質成分（成分百分比）：

- 危害辨識資料

| 最重要危害與效應 | 健康危害效應： |
| --- | --- |
|  | 環境影響： |
|  | 物理性及化學性危害： |
|  | 特殊危害： |
| 主要症狀： |  |
| 物品危害分類： |  |

- 急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸 入： 皮膚接觸： 眼睛接觸： 食 入：

最重要症狀及危害效應：

對急救人員之防護：

對醫師之提示：

- 滅火措施

適用滅火劑：

滅火時可能遭遇之特殊危害：

特殊滅火程序：－

消防人員之特殊防護裝備：

- 洩漏處理方法

個人應注意事項：

環境注意事項：

清理方法：

- 安全處置與儲存方法

處置：

儲存：

- 暴露預防措施

| 工程控制： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制參數 |  |  |  |
| 八小時日時量平均 容許濃度 TWA | 短時間時量平均 容許濃度 STEL | 最高容許 濃度 CEILING | 生物指標 BEI |
| 個人防護設備： 呼吸防護： 逃 生： 手部防護： 眼睛防護： 皮膚及身體防護： |  |  |  |
| 衛生措施： |  |  |  |

- 物理及化學性質

| 物質狀態： | 形狀： |
| --- | --- |
| 顏色： | 氣味： |
| pH值： | 沸點/沸點範圍： |
| 分解溫度: | 閃火點： 測試方法： （） 開杯 （） 閉杯 |
| 自燃溫度： | 爆炸界限： |
| 蒸氣壓： | 蒸氣密度： |
| 密度： | 溶解度： |

- 安定性及反應性

安定性：

特殊狀況下可能之危害反應：

應避免之狀況：

應避免之物質：

危害分解物：

- 毒性資料

急毒性： 吸入： 皮膚： 眼睛： 食入：

局部效應：

致敏感性：

慢毒性或長期毒性:

特殊效應：

- 生態資料

可能之環境影響/環境流佈：

- 廢棄處置方法

廢棄處置方法：

- 運送資料

國際運送規定：

聯合國編號：

國內運輸規定：

特殊運送方法及注意事項：

- 法規資料

適用法規：

- 其他資料

| 參考文獻 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 製表單位 | 名稱： |  |
|  | 地址/電話： |  |
| 製表人 | 職稱： | 姓名（簽章）： |
| 製表日期 |  |  |
| 備註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無相關資料，而符號”/”代表此欄位對該物質並不適用。 |  |

附件三

危害物質標示

- 危害物質之主要分類及圖式

| 危害物質分類 |  | 圖式 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 組別 |  |  |  |
| 第一類：爆炸物 | 1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品。 1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品。 1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 象徵符號：炸彈爆炸，黑色 背景：橙色 數字"１"置於底角 **：類組號位置 *：相容組之位置 象徵符號與類組號間註明〝爆炸物〞 | 本表各項定義及圖式依中國國家標準CNS 6864 Z5071危險物標示規定。 |
| 第一類：爆炸物 | 1.4組 無重大危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
|  | 1.5組 很不敏感，但有整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
|  | 1.6組 極不敏感，且無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
| 第二類：氣體 | 2.1組 易燃氣體 |  | 象徵符號：火焰，得為白色或黑色 背景：紅色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃氣體〞 |  |
|  | 2.2組 非易燃，非毒性氣體 |  | 象徵符號：氣體鋼瓶，得為白色或黑色 背景：綠色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝非易燃，非毒性氣體〞 |  |
| 第二類：氣體 | 2.3組 毒性氣體 |  | 象徵符號：骷髏與兩根交叉方腿骨，黑色 背景：白色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝毒性氣體〞 |  |
| 第三類：易燃液體 | 不分組 |  | 象徵符號：火焰，得為黑色或白色 背景：紅色 數字"３"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃液體〞 |  |
| 第四類：易燃固體 | 4.1組 易燃固體 |  | 象徵符號：火焰，黑色 背景：白底加七條紅帶 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃固體〞 |  |
| 自燃物質 | 4.2組 自燃物質 |  | 象徵符號：火焰，黑色 背景：上半部為白色，下半部紅色 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝自燃物質〞 |  |
| 禁水性物質 | 4.3組 禁水性物質 |  | 象徵符號：火焰，得為白色或黑色 背景：藍色 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝禁水性物質〞 |  |
| 第五類：氧化性物質 | 5.1組 氧化性物質 |  | 象徵符號：圓圈上一團火焰，黑色 背景：黃色 數字〝5.1〞置於底角 象徵符號與類組號間註明"氧化性物質" |  |
| 及有機過氧化物 | 5.2組 有機過氧化物 |  | 象徵符號：圓圈上一團火焰，黑色 背景：黃色 數字"5.2"置於底角 象徵符號與類組號號間註明〝有機過氧化物〞 |  |
| 第六類：毒性物質 | 6.1組 毒性物質 |  | 象徵符號：骷髏與兩根交叉方腿骨，黑色 背景：白色 數字"６"置於底角 象徵符號與類號間註明〝毒性物質〞 |  |
| 第七類：放射性物質 | 放射性物質Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分組 可分裂物質 | 依行政院原子能委員會之有關法令辦理 | 依行政院原子能委員會之有關法令辦理。 |  |
| 第八類：腐蝕性物質 | 不分組 |  | 象徵符號：液體自兩個玻璃容器濺於手上與金屬上，黑色 背景：上半部為白色，下半部黑色白邊 數字〝８〞置於底角 象徵符號與類號間註明白色〝腐蝕性物質〞 |  |
| 第九類：其他危險物 | 不分組 |  | 象徵符號：上半部七條黑色垂直線條 背景：白色 數字〝９〞置於底角 |  |

- 張貼圖示格式

註：

- 圖式請依附表二規定。

- 有二種以上圖式時，請按阿拉伯數字排列之。

1.圖式請依附表二之規定。

2.有二種以上圖式時，請按阿拉伯數字排列之。

- 中文說明

- 名稱：

- 主要成分：
所含毒性化學物質達管制濃度標準以上之成分，應以本署公告所定中文名稱標示，並加註「毒性化學物質」等字樣及所含毒性化學物質含量百分比(w/w或v/v)。

- 危害警告訊息：
如該毒性化學物質之「物質安全資料表」所列各項危害特性之訊息，含毒性危害、毒理特性說明、避免吸入、食入或皮膚直接接觸之警語。

- 危害防範措施：
如該毒性化學物質之「物質安全資料表」所列各項危害特性之措施，含污染防制措施、中毒急救方法、緊急處理方法、警報發布方法、防火或其他防災器材之使用規定、人員動員搶救之規定及對緊急應變所應採取之通知方式。

- 製造商或供應商：

- 名稱：

- 地址：

- 電話：

附件四中華科技大學實驗室廢液暫行分類標準

中華民國九十一年十二月二十一日

九十一學年度第一學期第二次勞工安全衛生會議通過

一、有機廢液類

- 含鹵素類有機廢溶劑：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑，

該溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿、氯代甲烷、二氯甲烷、四氯碳、甲基碘等；或含芳香族鹵素類化合物，如氯苯、苯甲氯等。

- 不含鹵素類有機廢溶劑：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑，

該溶劑不含有脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。

- 油脂類：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄油（脂），例如：燈油、

松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油（脂）（不含多氯聯苯）

、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油（脂）等。

二、無機廢溶液類

- 含重金屬廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含有

任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鉻、鈦、鍺、錫

、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等）。

- 含氰廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含有游離氰廢液（需保存在ＰＨ１０．５以上）者或含有氰化合物或氰錯化合物。

- 含汞廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含有汞。

- 含氟廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含有氟酸或氟化合物者。

- 酸鹼性廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含有酸或鹼。

- 含六價鉻廢液：由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液，該廢液含有

六價鉻化合物。

三、污泥及固體類

- 可燃感染性廢污：由學校實驗室於研究、檢驗過程中所產生的可燃具

感染性之廢污，例如：廢檢體、廢標本或動物殘肢、器官或組織等、

廢透析用具、廢血液或血液製品等。

- 不可燃感染性廢污：由學校實驗室於研究、檢驗過程中所產生的不可

燃具感染性之廢污，例如：針頭、刀片、縫合針等器械，及玻璃材質之注射器、培養皿、試管、試玻片等。

- 有機污泥：由學校實驗室或實習工廠所產生的有機性污泥，例如油泥

、發酵廢污等。

（４）無機污泥：由學校實驗室或實習工廠所產生的無機性污泥，例如混凝

土，實驗室或材料實驗室之沉砂池污泥、雨水下水道管渠或人孔污泥

、鑽孔污泥等。