實驗室安全守則

一般安全守則：

- 進入實（試）驗室、研究室、實習工廠進行實驗時，必須穿著實驗衣。

- 禁止在實驗室抽煙、進食或喝水，且使用化學藥品後需先洗淨雙手方能進食。

- 在實驗室不可配戴隱形眼鏡，應使用一般眼鏡。

- 在實驗室，應將長髮及鬆散衣服妥善固定，穿著包鞋，嚴禁穿拖鞋及涼鞋。

- 實驗室禁止嬉戲追逐。

- 實驗台上務請保持乾淨，不得放置與實驗無關之物品或書本。

- 務必遵守操作守則或遵照老師操作流程或進行實驗。

- 使用試藥前，應先看明標籤，以免誤用，發生危險。

- 欲嗅容器內所盛物質的氣味時，必須將容器放在離臉25公分以外處，用手揮扇氣體嗅之。

- 處理揮發性物質須使用適當的排氣櫃。

- 藥品使用後之廢（液）棄物嚴禁倒入水槽，應倒入專用收集容器中回收，如下表：

| 有機廢液類 | A-1 | 含鹵素類有機溶劑類 | 溶劑含有脂肪族鹵素類化合物，如氯仿、二氯甲烷、四氯化碳；或含芳香族鹵素類化合物，如氯苯等。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A-2 | 不含鹵素類有機溶劑類 | 溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。 |
| 無機廢液類 | B-1 | 含重金屬廢液 | 廢液含有任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鉻、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等）。 |
|  | B-2 | 含汞廢液 | 該廢液含有汞。 |
|  | B-3 | 含氟廢液 | 該廢液含有氟酸或氟化合物者。 |
|  | B-4 | 含六價鉻廢液 | 含有六價鉻化合物。 |

緊急應變措施：

- 發生事故請保持冷靜並立刻通知負責之老師。

- 當化學藥品濺到身上時，應立即用大量清水沖洗乾淨，立即通知負責老師，並送醫治療。

- 當化學藥品噴濺到眼睛時，應立即以洗眼器充分沖洗，立即通知負責老師，並送醫治療。

- 當化學藥品打翻洩漏出來時，應先做好個人防護，立即通知負責老師。